ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО:

1. Проводить своевременную очистку придомовой территории от сгораемых материалов (веществ), обеспечить проезд (подъезд) к дому. В периоды обильного пуховыделения, растительности и деревьев на придомовой и прилегающей территории, при необходимости, проводить периодический полив их водой.

2. Оборудовать фасад дома указателем (ями) улицы и номера дома, с освещением его в ночное время.

3. Обеспечить придомовую территорию приставной лестницей; дом и надворные постройки – огнетушителем (ями) либо запасом воды не менее 200 литров. Хранение огнетушителей организовать в соответствии с инструкцией (ями) завода-изготовителя.

4. При строительстве надворных построек (временных строений) предусмотреть соблюдение противопожарных разрывов в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

5. При топке печей, мангалов и иного пожароопасного оборудования на твердом топливе, полностью тушить золу и угли; в сильные морозы, во избежание перекала печи, топку производить 2 раза в сутки продолжительностью не более 3 часов.

6. Обеспечить отопительные и банные печи предтопочным металлическим листом размером 50х70 см. Провести ремонт печи и дымохода;  трещины в печах и дымовых трубах в доме и на чердаке затереть раствором и побелить.

7. Выполнить разделку дымохода (утолщение стенки печи или дымового канала в месте соприкосновения с конструкцией здания, выполненной из горючего материала): не менее 0,5 м от открытых сгораемых конструкций, не менее 0,38 м от защищенных сгораемых конструкций;

8. Не реже одного раза в три месяца дымовые трубы чистить от сажи; оборудовать трубу дымохода искрогасителем.

10. Оборудовать светильники плафонами и колпаками, предусмотренными конструкцией оборудования.

11. Предусмотреть применение электрооборудования, имеющего степени защиты в соответствии с характеристиками используемых электроприборов.

12. Выполнить монтаж электропроводов со сгораемой изоляцией по горючим конструкциям по несгораемому (теплоизоляционному) материалу, выступающему не менее 1 см от каждого края провода либо на монтажных электроизоляторах.

13. Внутреннюю разводку выполнить скрыто, в коробах из негорючего либо трудногорючего материала (трубах; с изоляцией провода от сгораемых конструкций) при частом срабатывании аппаратов защитного отключения электропитания, заменить оборудование на новое, с аналогичными характеристиками срабатывания.

14. Разместить газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

15. Обеспечить запирание шкафов для баллонов на замок, жалюзями для проветривания и предупреждающими надписями "Огнеопасно. Газ». У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом".

16. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана

17. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах

ЗАПРЕЩЕНО:

- Запрещается складирование сена, соломы и дров: а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных насаждений; б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи; в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.

- на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня («небесные фонари»);

- хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях (объемом более 5-ти литров), путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях;

- на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;

- разведение костров (сжигание твердых бытовых отходов) на расстоянии менее 50 метров от строений;

- курение и пользование открытым огнем в сараях, кладовых и других местах хранения горючих материалов;

- оставлять без присмотра находящееся под  напряжением оборудование и электронагревательные приборы;

- эксплуатировать «воздушные» линии электропередач над сгораемыми кровлями надворных построек;

- применять в электросетях «жучки», пользоваться электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых подставок;

- эксплуатировать электрооборудование, имеющее повреждения либо признаки неисправной работы, самодельное («кустарное») оборудование, а также оборудование с ветхой либо потерявшей защитные свойства изоляцией;

- при использовании бытовых газовых приборов запрещается:

а) эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке газа;

б) присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

в) проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

- оставлять спички и зажигательные принадлежности в доступных для детей местах;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать топку или контроль за печью, детям и лицам, относящимся к маломобильной группе населения (признанных недееспособными);

- производить топку печей в сильный ветер, с открытыми (незакрывающимися) дверками, применять для растопки легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также перекаливать печь;

- производить сушку дров, одежды и сгораемых материалов на поверхности печи, хранить на предтопочном листе дрова и иные сгораемые материалы.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ПРИЗНАКОВ ГОРЕНИЯ:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Номера вызова пожарной охраны: 01,101 или 112

Федеральный государственный пожарный надзор и Коми-Пермяцкое краевое отделение

Всероссийского пожарного общества